| Swisspearl Norge AS |  | Bygningsplater |  |  | 0940 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Swisspearl Plank Glatt/Trestruktur |  |  |  | NOBB modulnr. 42086059 |  |
| 1. PROSJEKT |  |  |  |  |  |
| Entreprenør / utførende: |  |  |  |  |  |
| Prosjekt / adresse: |  |  |  |  |  |
| Bruksområde / bygningsdel: |  |  |  |  |  |
| 2. PRODUKTBESKRIVELSE |  |  |  |  |  |
| Cembrit Plank fremstilles av grå sement og cellulosefiber, forsterket med et spesielt utvalgt fibermateriale som absorberer og slipper ut fuktighet uten å påvirke holdbarhet, styrke og yteevne Cembrit Plank er utformet med en robust overflate som tåler hardt vær og krevende klima. Produktet er overflatemalt med diffusjonsåpen akrylmaling. Brannklasse: A2-s1.d0 Cembrit Plank fasadeplate: - Sterk og hard overflate. - Frostsikker. - Fuktbestandig. - Ubrennbar. Tåler aggressive miljøer |  |  |  |  |  |
| Produktidentifisering: |  |  |  |  |  |
| Varenr. / produkt / dim.: |  |  |  |  |  |
| Fargekode: |  |  |  |  |  |
| Kvalitet / sortering / klasse: |  |  |  |  |  |
| Overflatebehandling: |  |  |  |  |  |
| Vedlegg / dokumentasjon: |  |  |  |  |  |
| 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD |  |  |  |  |  |
| Foreligger serviceavtale? | NEI JA Hvis ja, firma: |  |  |  |  |
| Rengjøring og rengjøringsmetoder |  |  |  |  |  |
| Kledninger fra Cembrit kan om nødvendig rengjøres med kaldt eller lunkent vann tilsatt et mildt husholdningsvaskemiddel uten løsemidler. Begynn alltid nedenfra, med godt definerte felter. Skyll med rikelige mengder rent vann. |  |  |  |  |  |
| Ettersyn/kontroll |  |  |  |  |  |
| Vanligvis vil en Cembrit fasadekledning opprettholde styrke, egenskaper og funksjon uten behov for vedlikehold. Vær og vind kan imidlertid påvirke fasadens utseende. Derfor er det en god idé å foreta en årlig kontroll av ventilasjonsåpninger, skjøter og innfesting. Ettersyn og reparasjon av eventuelle skader sikrer lang levetid for fasaden. |  |  |  |  |  |
| Vedlikeholdsinstruks og -intervall |  |  |  |  |  |
| Bruk bare akrylmaling av beste kvalitet til utendørs bruk. Sjekk med malingsleverandøren om malingen egner seg for fibersement. |  |  |  |  |  |
| Swisspearl Norge AS |  |  |  |  | 1040 |
|  |  |  |  | NOBB modulnr. 42086059 |  |
| 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER |  |  |  |  |  |
| Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger |  |  |  |  |  |
| Test på aldringsbestandighet, ved akselererende aldringsprøver som tilsvarer 20 år, viste ingen forringelse av platens egenskaper. Garanti |  |  |  |  |  |
| Se Swisspearl.com for vilkår. |  |  |  |  |  |
| Fuktbestandighet |  |  |  |  |  |
| Produktet er fuktbestandig. Renholdsvennlighet |  |  |  |  |  |
| 5. MILJØPÅVIRKNING |  |  |  |  |  |
| Ressursutnyttelse |  |  |  |  |  |
| Produktet består av både fornybare og ikke fornybare ressurser. Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi |  |  |  |  |  |
| Foreligger ikke. |  |  |  |  |  |
| Emisjon |  |  |  |  |  |
| 6. HMS-REFERANSER |  |  |  |  |  |
| Se FAKTABLAD angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. |  |  |  |  |  |
| 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 |  |  |  |  |  |
| Avfallstype: Stein, grus, sand og lignende. |  |  |  |  |  |
| Avfallshåndtering: Materialgjenvinning. |  |  |  |  |  |
| Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. |  |  |  |  |  |
| Kode for avfallsbehandling: 1601 ¦ 1000 ¦ 0600 ¦ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
| Øvrige opplysninger |  |  |  |  |  |
| – |  |  |  |  |  |
| 8. TEKNISK SERVICE |  |  |  |  |  |
| Produsent/importør | Swisspearl AS |  |  |  |  |
| Organisasjonsnr. | NO 985 187 193 MVA |  |  |  |  |
| Postadresse | Eternitveien 44 |  |  |  |  |
| Postnr. og poststed | 3470 SLEMMESTAD |  |  |  |  |
| Telefon | 31 29 77 00 |  |  |  |  |
| E-post | info@no.swisspearl.com |  |  |  |  |
| Internettadresse | www.swisspearl.no |  |  |  |  |
| OBE / 6.4.4 |  |  |  |  |  |