## 18.42.50.  	Gevelafwerkingen, platen zonder overlap op achterconstructie , alg.

### 18.42.50.¦261.2-.¦.. Gevelafwerkingen, platen zonder overlap op achterconstructie, vezelcement

Swisspearl Construction – Vlakke, ongekleurde, asbestvrije, vezelcementplaten met cementgrijs “betonlook” uiterlijk

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en verwerking van de materialen, en meer bepaald:

-	de platen, verzaagd op maat.

-	alle hoekstukken, beëindigingen en ontmoetingen, omrandingen, die deel uitmaken van hetzelfde systeem.

-	De verbindingen met de andere bouwelementen (b.v. ankers, doken, .).

-	Het afstellen en afregelen van de gevelbekleding.

-	Het leveren en plaatsen van de draagstructuur (primair en secundair) en de nodige bevestigingsmiddelen.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De voorlopige bescherming tegen bevuiling.

-	Het verwijderen van alle afval, verpakkingsmateriaal, ... van de werf na de voltooiing van de werken.

#-	...

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.12.12.	Per m. [m] [FH]

●	Speciale stukken.

.22.12.22.	Per m². [m²][FH]

●	Vezelcementplaten.

.22.16.10.	Per stuk. [st] [FH]

●	Speciale stukken.

.22.20.	Opmetingscode:

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief.

De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.

-	Per m² te dekken oppervlak:

-	Naar de wijze van aanbrengen.

-	Naar type en dikte en/of profielhoogte.

-	Per lopende meter van zelfde aard zoals: hoeken, raamkanten, ...

-	Per stuk van zelfde aard zoals: raamafwerking, ventilatiedoorvoeren, …

##### .30.	MATERIALEN

.30.30	Normen en technische referentiedocumenten:

De materialen voldoen aan de voorschriften van NBN EN 12467:2012 en addendum A1 (2016).

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen van de platen:

#.32.21.	[fabrikant]

-	Fabrikant:	Swisspearl

-	Merknaam en type:	Swisspearl Construction

#.32.22.	[neutraal]

Grijze, vlakke, dubbelgeperste, luchtgedroogde platen uit asbestvrij vezelcement (NT), samengesteld uit CEM II cement, cellulose, organische en PVA vezels, minerale toeslagstoffen en water.

Plaatsing zonder overlap, de samenstelling van alle componenten is aan mekaar aangepast. Dit geldt tevens ondermeer voor alle componenten van de bekleding die in contact kunnen komen met deze van de draagstructuur.

.32.40.	Beschrijvende kenmerken:

.32.41.	Visuele aspecten:

-	Kleur massa: 	cementgrijs, betonlook.

-	Vorm:	rechthoekig.

-	Kantafwerking:	gekantrecht.

-	Oppervlaktestructuur:	gelijkmatig, niet behandeld glad oppervlak.

.32.42.	Maateigenschappen:

-	Dichtheid, droog: (minimum)	 ≥1550 Kg/m³

-	Afmetingen:	op maat gezaagd volgens specificaties op detailplannen.

-	Plaatdikte:	6 mm; 8 mm of 10 mm

-	Gewicht (incl. 5% vocht):	11,3 Kg/m² (6 mm dik) of 15,1 Kg/m² (8 mm dik) of 18,9 Kg/m² (10 mm dik)

.32.43	Maattoleranties (ref. EN 12467)

-	Dikte:	 ±10% - ± 0,6 (6 mm dik), ± 0,8 (8 mm dik), ±1,0 (10 mm dik)

-	Lengte:	 ±3 mm

-	Breedte:	 ±2 mm

.32.50	Mechanische eigenschappen

-	Elasticiteitsmodulus (droog):	20 GPa (breedte) en 21 GPa (lengte)

-	Elasticiteitsmodulus (nat):	9 GPa (breedte) en 13 GPa (lengte)

-	Buigsterkte (nat-droog):	≥22 MPa (breedte) en ≥26 MPa (lengte)

-	Buigsterkte (nat):	≥15 MPa (breedte) en ≥20 MPa (lengte)

.32.60	Thermische eigenschappen

-	Warmtegeleiding:	0,48 W/m.K (8 mm)

-	Thermische uitzettingscoëfficiënt:	0,008 mm/m.K

-	Temperatuurbereik:	Max. 105°C

-	Vorstbestendigheid:	 >100 Cycli bestand tegen vorst, vorstvrij

.32.70	Hygrothermische eigenschappen

-	Nat-droog-nat 	 3 mm/m

-	Wateropname (nat-droog-nat):	12%

-	Factor dampweerstand:	 127 μ (8 mm), 59,4 μ (10 mm)

.32.90.	Overige eigenschappen

-	Duurzaamheid:	Categorie A

-	Sterkteklasse (EN 12467 NT):	3

-	Brandklasse (EN 13501):	 A2-s1-d0

###### #.33.	Kenmerken of eigenschappen van de onderstructuur

Variant 1 #	[Aluminium profielen]

-	Materiaal:	aluminium.

-	Afmetingen profielen: 	Volgens studie van de windbelasting.

Variant 2 #	[Houten latten]

-	Materiaal:	houten latten.

-	Afmetingen latten: 	Volgens studie van de windbelasting.

###### Vervolg

###### #.34.	Kenmerken of eigenschappen v/d. isolatielaag:

Volgens omschrijving in bestekpost ….

-	Materiaal:	...

-	Dikte isolatie:	… mm.

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.30.	Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

De bevestigingsmiddelen zijn aangepast aan de plaatsingswijze, het plaattype, en aan de onderliggende draagstructuur. De keuze van de bevestigingsmiddelen is afhankelijk van de corrosiebescherming en de mechanische uittrekwaarden. Hiertoe zullen de voorschriften van de fabrikant gevolgd worden voor zover geen specifieke eisen bepaald zijn in een studie windbelasting.

Alle hoekstukken, beëindigingen en ontmoetingen, randen, ... maken deel uit van hetzelfde systeem.

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

Manipulatie en opslag op de werf:

De platen en hun hulpstukken moeten vervoerd worden in omstandigheden die de materialen tegen beschadigingen behoeden (zorgvuldig gestapeld en vastgebonden).

Bij de manipulatie van de platen dient men rekening te houden met hun specifieke eigenschappen; ze worden steeds op hun kant gehouden van bij de opslag tot waar ze gemonteerd en bevestigd worden. De opslag op de werf moet beperkt blijven tot een minimum. De platen moeten in de schaduw opgeslagen worden waarbij niet meer dan 2 pakken op elkaar gelegd worden.

Opslag van de platen gebeurt steeds afgedekt onder een dekzeil.

###### .42.42.	Algemene voorschriften:

#Indien toegepast als gevelplaat:
De gevel wordt geventileerd volgens de voorschriften van de fabrikant 
“SBE_Swisspearl_Facade_Largo_DIM_BE-NL_2025_01”

In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het volgende;

-	Aan de onder- en bovenzijde van de structuur, alsook aan vensters en boven deuren moeten er ventilatieopeningen zijn. Die openingen helpen ook het water af te voeren, weg van de constructie.

-	Over de volledige hoogte van de gevel moet onbelemmerde ventilatie mogelijk zijn. Er moet een minimale vrije doorgang voor ventilatie van 20 mm zijn, of 200 cm2 per meter. Indien geperforeerde profielen in staal, aluminium of kunststof worden gebruikt, is een ventilatieopening van ten minste 120 cm2 per meter netto vereist.

-	Onder vensterbanken of andere dorpels moet er een horizontale ventilatieopening van ten minste 12 mm of 120 cm2 per meter netto behouden blijven.

-	De luchtdoorvoer moet aan de bovenzijde van de gevel behouden blijven, ongeacht of die aan een dak dan wel aan een andere structuur grenst. Net als aan de onderkant is een ventilatieopening van minimaal 12 mm of 120 cm2 per meter netto vereist.

-	Ook boven vensters en deuren moet een horizontale vrije ventilatieopening toegepast worden. De ventilatieopening moet ten minste 12 mm breed zijn. Indien geperforeerde profielen in staal, aluminium of kunststof worden gebruikt, is een ventilatieopening van ten minste 120 cm2 per meter netto vereist.

Om optimale prestatie- en esthetische kenmerken op de lange termijn te verkrijgen voor gevelpanelen, is het essentieel dat het draagsysteem zowel in horizontale als in verticale richting perfect recht is.

-	Horizontale tolerantie: +/- 3,0 mm over een afstand van 2 m.

-	Verticale tolerantie: +/- 1 mm over 600 mm, over een afstand van 2 m.

Variant 1 #.42.10.	Gevelpanelen op aluminium achterconstructie

De gevelpanelen worden geplaatst volgens de voorschriften voorzien in de brochure met verwerkingsvoorschriften van de fabrikant “SBE_Swisspearl_Facade_Largo_DIM_BE-NL_2025_01”. Hierbij wordt ondermeer aandacht besteed aan het volgende;

-	Installeer nooit gevelpanelen die twee of meer aluminium profielen in lengterichting overspannen. Stem de Swisspearl gevelpanelen en de lengte van de profielen van het draagsysteem op elkaar af.

-	Tussen de achterzijde van het gevelpaneel en de voorzijde van de isolatie moet een spouw van ten minste 20 mm gelaten worden om voldoende ventilatie te verkrijgen.

Montage van 8 mm dikke Swisspearl gevelpanelen op aluminium.

-	Max. afstand stijlen: 	725 mm h.o.h.

-	Max. afstand blindklinknagels: 	725 mm h.o.h.

-	Type blindklinknagels: 	4,8x18mm-K15

Variant 2 #.42.20.	Gevelpanelen op houten achterconstructie

De gevelpanelen worden geplaatst volgens de voorschriften voorzien in de brochure met verwerkingsvoorschriften van de fabrikant “SBE_Swisspearl_Facade_Largo_DIM_BE-NL_2025_01”. Hierbij wordt ondermeer aandacht besteed aan het volgende;

-	De latten moeten minstens 28 mm dik zijn voor een doeltreffende ventilatie.

-	De latten moeten minstens 95 mm breed zijn voor draaglatten ter plaatse van een voeg en minstens 45 mm dik voor tussenstijlen.

-	De voegopeningen tussen de panelen moeten minimaal 8 mm breed zijn.

Vervolg

-	Indien platen op de bouw op maat gezaagd worden, dienen de scherpe kanten te worden geschuurd. Daarna moeten deze gezaagde kanten niet worden behandeld.

#...

###### 44#...

##### .50.	COORDINATIE

###### .51.	Voor levering:

Vooraleer de gevelelementen en de bijbehorende hulpstukken te bestellen, is de aannemer verplicht na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.

De aannemer gevelbekleding ontvangt van de architect alle inlichtingen betreffende:

-	De bestemming van het gebouw, de hoogte, ligging, inplanting en in voorkomend geval, de verzwarende of verlichtende omstandigheden aangaande de regels voor "Sneeuw en wind".

-	Bijzondere omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld de nabijheid van een fabriek met uitstoot van corrosieve dampen.

-	Afmetingen en in het bijzonder de maximale hoogte van het gebouw.

-	Marge voor dimensionale wijzigingen.

-	Positionering en spreiding van de voorziene dilatatie- en zettingsvoegen van de structuur.

-	Elke vervorming die de ruwbouw mag ondergaan aangaande de te voorziene overlasten.

-	De aarding van alle gevelelementen.

-	Afstand tussen de draagprofielen (horizontale en verticale).

-	Aard van het hoofdskelet (ruwbouw).

-	Eventuele voorwaarden voor demontage.

-	Bijkomende elementen van het skelet, door de aannemer gevelbekleding te leveren (liggers, dwarsregels, ravelen voor daglichten).

-	Thermische, hygrometrische en akoestische eisen voor de gevels.

De aannemer gevelbekleding bezorgt voor de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

-	Garantiebewijzen, attesten, …

#	Monsters, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen.

De aannemer is verplicht na te gaan of de gevelplaten, de hulpstukken, de bevestigingsmiddelen, ... kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen.

###### .53.	Tijdens uitvoering:

.53.20.	Voorafgaande voorwaarden:

De draagconstructie moet voldoende sterk en dik zijn om de verankeringelementen van de platen veilig te kunnen bevestigen ten overstaan van de krachten waarvan ze zullen worden onderworpen, te weten afrukking, buiging, schuifkrachten. Vooraleer de uitvoering te beginnen dient de aannemer de algemene stabiliteit van de draagconstructie te controleren.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.	Voor levering:

De fabrikant kan een EPD-rapport en een OHSAS 18001-certificaat voorleggen.

.61.60.	Proeven:

In geval van twijfel over de herkomst of eigenschappen van één of meerdere samenstellende delen is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten, dan zijn alle kosten voor onderzoek ten laste van de aannemer.

###### .63.	Tijdens de uitvoering:

De aannemer zal erop toezien dat de visuele lijn van de plaatuiteinden, de voegen en de bevestigingen gerespecteerd worden.

###### .65.	Na de uitvoering:

…

### Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Swisspearl

-	De Construction-platen kunnen ook worden geplaatst met overlap. Voor plaatsingsvoorschriften, informeer bij de fabrikant.

-	Zowel blinde als zichtbare bevestiging van de Construction-platen is mogelijk, raadpleeg de fabrikant indien u de voorschriften wenst voor :

-	Bevestiging met lijm;

-	Bevestiging met blindklinknagels,

-	Andere bevestigingen die afwijken van de beschreven schroeftechniek.

# SWISSPEARL - posten voor de meetstaat

Swisspearl Construction – Vlakke, ongekleurde, asbestvrije, vezelcementplaten met cementgrijs “betonlook” uiterlijk

#### P1	Vezelcement platen [afmetingen] [kleur]	FH	[m²]

#### P2	Onderstructuur [materiaal]	PM	[1]

#### P3	Dakisolatie [materiaal] [dikte]	PM	[1]

#### P4	Mechanische bevestigingsmiddelen [type]	PM	[1]

#### P5	Lijmsysteem [type]	PM	[1]

#### P6	Kantensealer	PM	[1]

#### P7	Speciale stukken [type]	FH	[st]

#### #P8	…	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.30.30	Normen en technische referentiedocumenten:

>NBN EN 12467:2012 en addendum A1 (2016) - Vlakke vezelcementplaten - Productspecificaties en beproevingsmethoden (uitg. 3).

.32.42.	Maateigenschappen:

Pro Memorie

Dikte 		Breedte 	Lengte

Gekantrechte plaat 	8 mm		1200 mm 	2500 of 3050 mm

Gekantrechte plaat 	10  mm	1200 mm 	3050 mm

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tel.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Disclaimer
Alle informatie in dit specifieke bestekdocument is geldig op de datum van publicatie in België/Luxemburg en vervangt alle voorgaande edities in België/Luxemburg. Swisspearl is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl, inclusief het eventuele bevestigingssysteem van Swisspearl, en enig onderliggend draagsysteem of draagstructuur.

Swisspearl benadrukt de noodzaak dat de fabrikant of een gespecialiseerd ingenieur, specifiek voor elk individueel bouwproject, de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl en enig bevestigingssysteem of draagstructuur van een andere fabrikant evalueert, controleert en berekent.

De bestekteksten zijn niet uitputtend, en de lokale algemene richtlijnen van Swisspearl met betrekking tot installatie dienen te allen tijde in acht te worden genomen.