## 18.42.50.  	Gevelafwerkingen, platen zonder overlap op achterconstructie , alg.

### 18.42.50.¦261.2-.¦.. Gevelafwerkingen, platen zonder overlap op achterconstructie, weefselversterkt cement

Swisspearl PermaBASE – bouwplaat op basis van cement met PS-korrels, glasvliesversterkt, als steunplaat bij gevelafwerking, af te werken met steenstrips, bepleistering, …

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	De levering en verwerking van de materialen, en meer bepaald:

-	de platen, verzaagd op maat.

-	alle hoekstukken, beëindigingen en ontmoetingen, omrandingen, die deel uitmaken van hetzelfde systeem.

-	De verbindingen met de andere bouwelementen (b.v. ankers, doken, .).

-	Het leveren en plaatsen van de draagstructuur (primair en secundair) en de nodige bevestigingsmiddelen.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	De voorlopige bescherming tegen bevuiling.

-	Het verwijderen van alle afval, verpakkingsmateriaal, ... van de werf na de voltooiing van de werken.

#-	...

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	De afwerking met steenstrips, bepleistering, … Dit gebeurt volgens bestekartikel ….

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.12.22.	Per m². [m²][FH]

●	glasvliesweefsel versterkte cementplaten.

.22.20.	Opmetingscode:

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief.

De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd en desgevallend verrekend.

-	Per m² te dekken oppervlak:

-	Naar de wijze van aanbrengen.

-	Naar type.

##### .30.	MATERIALEN

.30.30	Normen en technische referentiedocumenten:

De materialen voldoen aan de voorschriften van NBN EN 12467:2012 en addendum A1 (2016).

###### .32.	Algemene kenmerken of eigenschappen van de platen:

#.32.21.	[fabrikant]

-	Fabrikant:	National Gypsum Company

-	Merknaam en type:	PermaBASE

#.32.22.	[neutraal]

Lichte, met glasvliesweefsel versterkte bouwplaat op basis van Portlandcement en polystyreen korrels, aan boven en onderzijde voorzien van een glasvezel wapening. Geschikt als steunplaat voor onder meer sierpleister, lijmen van steenstrips, natuursteen of keramische tegels in buitentoepassingen.

De afgeronde langskanten zijn voorzien van exclusieve EdgeTech® technologie die het toelaat om de schroeven dicht bij de rand aan te brengen.

.32.40.	Beschrijvende kenmerken:

.32.41.	Visuele aspecten:

-	Kleur massa: 	cementgrijs.

-	Vorm:	rechthoekig.

-	Kantafwerking:	afgeronde langskanten.

-	Oppervlaktestructuur:	gelijkmatig oppervlak.

.32.42.	Maateigenschappen:

-	Dichtheid, droog:	 ≥1154 Kg/m³

-	Afmetingen:	standaardplaten 1200 mm x 2800 mm, op maat gezaagd volgens specificaties op detailplannen.

-	Plaatdikte:	12,5 mm

-	Gewicht:	14,7 Kg/m²

.32.43	Maattoleranties (ref. EN 12467)

-	Dikte:	 ±0,8 mm

-	Lengte:	 ±3 mm

-	Breedte:	 ±3 mm

.32.50	Mechanische eigenschappen

-	Elasticiteitsmodulus:	> 3500 MPa

-	Buigsterkte:	≥6,9 MPa

-	Treksterkte:	≥8,22 N/mm2

.32.60	Thermische eigenschappen

-	Warmtegeleiding:	0,39 W/m.K

-	Thermische uitzettingscoëfficiënt:	0,013 mm/m.K

-	Temperatuurbereik:	…

.32.70	Hygrothermische eigenschappen

-	Wateropname (na 24 uur):	<8%

.32.90.	Overige eigenschappen

-	Brandklasse (EN 13501):	 A1

###### #.33.	Kenmerken of eigenschappen van de onderstructuur

Variant 1 #	[Aluminium profielen]

-	Materiaal:	aluminium.

-	Afmetingen profielen: 	Volgens studie van de windbelasting.

Variant 2 #	[Houten latten]

-	Materiaal:	houten latten.

-	Afmetingen latten: 	Volgens studie van de windbelasting.

###### Vervolg

###### #.34.	Kenmerken of eigenschappen v/d. isolatielaag:

Volgens omschrijving in bestekpost ….

-	Materiaal:	...

-	Dikte isolatie:	… mm.

###### .35.	Kenmerken of eigenschappen v/d. andere componenten:

.35.30.	Kenmerken van de mechanische bevestigingsmiddelen:

De bevestigingsmiddelen zijn aangepast aan de plaatsingswijze, het plaattype, en aan de onderliggende draagstructuur. De keuze van de bevestigingsmiddelen is afhankelijk van de corrosiebescherming en de mechanische uittrekwaarden. Hiertoe zullen de voorschriften van de fabrikant gevolgd worden voor zover geen specifieke eisen bepaald zijn in een studie windbelasting.

Alle hoekstukken, beëindigingen en ontmoetingen, randen, ... maken deel uit van hetzelfde systeem.

##### .40.	UITVOERING

###### .41.	Basisreferenties:

Manipulatie en opslag op de werf:

De platen en hun hulpstukken moeten vervoerd worden in omstandigheden die de materialen tegen beschadigingen behoeden (zorgvuldig gestapeld en vastgebonden).

Bij de manipulatie van de platen dient men rekening te houden met hun specifieke eigenschappen; ze worden steeds op hun kant gehouden van bij de opslag tot waar ze gemonteerd en bevestigd worden. De opslag op de werf moet beperkt blijven tot een minimum. De platen moeten in de schaduw opgeslagen worden waarbij niet meer dan 2 pakken op elkaar gelegd worden.

Opslag van de platen gebeurt steeds afgedekt onder een dekzeil.

###### .42.42.	Algemene voorschriften:

-	Alle constructies moeten voldoen aan de lokale bouwvoorschriften en ontworpen zijn om ondersteuning te bieden met een maximale toelaatbare doorbuiging van L/360.

-	Breng de PermaBASE platen aan met de uiteinden en randen strak tegen elkaar, maar niet geforceerd. Verspring de eindvoegen in opeenvolgende lagen. Draai de bevestigingsmiddelen eerst in het cementplaatveld en werk naar de uiteinden en randen toe. Plaats de bevestigingsmiddelen maximaal 20 cm hart op hart voor wanden, met de bevestigingsmiddelen aan de rand op minimaal 9 mm en minder dan 16 mm van de uiteinden en randen.

Snijd of kerf de PermaBASE platen steeds aan de ruwe zijde van het paneel.

Voegversteviging:

Breng het hechtmateriaal met een troffel aan om de taps toelopende, verzonken voegen en de kieren tussen de panelen volledig te vullen. Breng bij niet-taps toelopende voegen een laag hechtmateriaal van 15 cm breed en ongeveer 1,5 mm dik aan over de gehele voeg. Druk bij alle voegen direct een alkalibestendig glasvezelgaas van 10 cm breed volledig in het aangebrachte hechtmateriaal en laat dit uitharden. Hetzelfde hechtmateriaal moet worden aangebracht op hoeken, dilatatievoegen, sierlijsten en andere accessoires.

Werk het hechtmateriaal over de bevestigingsmiddelen heen om ze volledig te verbergen.

Waterkerende laag:

-	Hoewel de PermaBASE platen niet worden beïnvloed door vocht, moet een water kerende, dampopen folielaag worden aangebracht om de HSB constructie te beschermen. Het type en de specifieke plaatsing worden bepaald in overleg met de leverancier van de folie/spouwplaat.

#Toegepast met steenstrips:
In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het volgende;

Dilatatievoegen:

-	Een dilatatievoeg moet worden aangebracht op de volgende locaties: bij uitzettingsvoegen in de constructie van het gebouw (onderbreek alle dwarsbalken achter de voeg); wanneer platen in verschillende materialen tegen elkaar aanliggen; bij elke verdiepingsscheiding.

-	Plaats dilatatievoegen in de hoeken van raam- en deuropeningen.

-	Dilatatievoegen worden op een afstand van maximaal 5 meter van elkaar geplaatst.

Ventilatie:

De gevel wordt geventileerd volgens de voorschriften van de fabrikant, min. 200 cm2/m verticale onafgebroken spouw en 100 cm2/m verticale in- en uitlaat.

#Toegepast met sierpleister:
In het bijzonder wordt er aandacht besteed aan het volgende;

-	Een dilatatievoeg moet worden aangebracht op de volgende locaties: bij uitzettingsvoegen in de constructie of het gebouw (onderbreek alle dwarsbalken achter de voeg); wanneer platen in verschillende materialen tegen elkaar aanliggen; bij elke verdiepingsscheiding.

-	Plaats dilatatievoegen in de hoeken van raam- en deuropeningen.

-	Dilatatievoegen worden op een afstand van maximaal … meter van elkaar geplaatst.

-	…

Ventilatie:

De gevel wordt geventileerd volgens de voorschriften van de fabrikant, min. 200 cm2/m verticale onafgebroken spouw en 100 cm2/m verticale in- en uitlaat.

Variant 1 #.42.10.	Bouwplaten op aluminium achterconstructie

De bouwplaten worden geplaatst volgens de voorschriften voorzien in de brochure met verwerkingsvoorschriften van de fabrikant “…”. Hierbij wordt ondermeer aandacht besteed aan het volgende;

-	De randen/uiteinden van PermaBASE parallel aan de constructie moeten doorlopend ondersteund worden. Zorg indien nodig voor extra blokkering om een goede bevestiging van PermaBASE mogelijk te maken.

-	Installeer nooit bouwplaten die twee of meer aluminium profielen in lengterichting overspannen. Stem de Swisspearl gevelpanelen en de lengte van de profielen van het draagsysteem op elkaar af.

-	Tussen de achterzijde van de bouwplaat en de voorzijde van de isolatie moet een spouw van ten minste 20 mm gelaten worden om voldoende ventilatie te verkrijgen.

Variant 2 #.42.20.	Bouwplaten op houten achterconstructie

De bouwplaten worden geplaatst volgens de voorschriften voorzien in de brochure met verwerkingsvoorschriften van de fabrikant “…”. Hierbij wordt ondermeer aandacht besteed aan het volgende;

-	De latten moeten minstens 28 mm dik zijn voor een doeltreffende ventilatie.

-	De latten moeten minstens 95 mm breed zijn voor draaglatten ter plaatse van een voeg en minstens 45 mm dik voor tussenstijlen.

-	Kops, koud tegen elkaar

#...

###### 44#...

##### .50.	COORDINATIE

###### .51.	Voor levering:

Vooraleer de gevelelementen en de bijbehorende hulpstukken te bestellen, is de aannemer verplicht na te gaan of deze kunnen geleverd worden in de afmetingen, type, kleur en oppervlaktebehandeling voorgeschreven in de aanbestedingsdocumenten.

De aannemer gevelbekleding ontvangt van de architect alle inlichtingen betreffende:

-	De bestemming van het gebouw, de hoogte, ligging, inplanting en in voorkomend geval, de verzwarende of verlichtende omstandigheden aangaande de regels voor "Sneeuw en wind".

-	Bijzondere omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld de nabijheid van een fabriek met uitstoot van corrosieve dampen.

-	Afmetingen en in het bijzonder de maximale hoogte van het gebouw.

-	Marge voor dimensionale wijzigingen.

-	Positionering en spreiding van de voorziene dilatatie- en zettingsvoegen van de structuur.

-	Elke vervorming die de ruwbouw mag ondergaan aangaande de te voorziene overlasten.

-	De aarding van alle gevelelementen.

-	Afstand tussen de draagprofielen (horizontale en verticale).

-	Aard van het hoofdskelet (ruwbouw).

-	Eventuele voorwaarden voor demontage.

-	Bijkomende elementen van het skelet, door de aannemer gevelbekleding te leveren (liggers, dwarsregels, ravelen voor daglichten).

-	Thermische, hygrometrische en akoestische eisen voor de gevels.

De aannemer gevelbekleding bezorgt voor de uitvoering ter goedkeuring aan de architect:

-	Garantiebewijzen, attesten, …

#	Monsters, die het gemiddelde uitzicht, kleur(en) en oppervlaktestaat van de levering moeten vertonen.

De aannemer is verplicht na te gaan of de gevelplaten, de hulpstukken, de bevestigingsmiddelen, ... kunnen geleverd worden in de vormen, afmetingen en modellen.

###### .53.	Tijdens uitvoering:

.53.20.	Voorafgaande voorwaarden:

De draagconstructie moet voldoende sterk en dik zijn om de verankeringelementen van de platen veilig te kunnen bevestigen ten overstaan van de krachten waarvan ze zullen worden onderworpen, te weten afrukking, buiging, schuifkrachten. Vooraleer de uitvoering te beginnen dient de aannemer de algemene stabiliteit van de draagconstructie te controleren.

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

.61.	Voor levering:

De fabrikant kan een EPD-rapport voorleggen.

.61.60.	Proeven:

In geval van twijfel over de herkomst of eigenschappen van één of meerdere samenstellende delen is de bouwheer gemachtigd voorafgaandelijk proeven te laten uitvoeren in een erkend laboratorium. Beantwoorden de stalen niet aan de vereisten, dan zijn alle kosten voor onderzoek ten laste van de aannemer.

###### .63.	Tijdens de uitvoering:

De aannemer zal erop toezien dat de visuele lijn van de plaatuiteinden, de voegen en de bevestigingen gerespecteerd worden.

###### .65.	Na de uitvoering:

…

### Mogelijke variante toepassingen of suggesties vanwege de firma Swisspearl

De Permabase-platen kunnen ook worden gebruikt als steunplaat voor binnenwanden, om af te werken met een betegeling, … Raadpleeg de leverancier van de bouwplaten voor de plaatsingsvoorschriften.

# SWISSPEARL - posten voor de meetstaat

Swisspearl PermaBASE – bouwplaat op basis van cement met PS-korrels, glasvliesversterkt, als steunplaat bij gevelafwerking, af te werken met steenstrips, bepleistering, …

#### P1	bouwplaten [afmetingen] [kleur]	FH	[m²]

#### P2	Onderstructuur [materiaal]	PM	[1]

#### P3	Dakisolatie [materiaal] [dikte]	PM	[1]

#### P4	Mechanische bevestigingsmiddelen [type]	PM	[1]

#### P5	Lijmsysteem [type]	PM	[1]

#### #P6	…	PM	[1]

# Normen en referentiedocumenten

.30.30	Normen en technische referentiedocumenten:

>NBN EN 12467:2012 en addendum A1 (2016) - Vlakke vezelcementplaten - Productspecificaties en beproevingsmethoden (uitg. 3).

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tel.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Disclaimer
Alle informatie in dit specifieke bestekdocument is geldig op de datum van publicatie in België/Luxemburg en vervangt alle voorgaande edities in België/Luxemburg. Swisspearl is niet aansprakelijk voor de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl, inclusief het eventuele bevestigingssysteem van Swisspearl, en enig onderliggend draagsysteem of draagstructuur.

Swisspearl benadrukt de noodzaak dat de fabrikant of een gespecialiseerd ingenieur, specifiek voor elk individueel bouwproject, de compatibiliteit tussen de producten van Swisspearl en enig bevestigingssysteem of draagstructuur van een andere fabrikant evalueert, controleert en berekent.

De bestekteksten zijn niet uitputtend, en de lokale algemene richtlijnen van Swisspearl met betrekking tot installatie dienen te allen tijde in acht te worden genomen.