## 18.42.50.  	Revêtements de façades, plaques sur ossature, gén.

### 18.42.50.¦261.2-.¦.. Revêtements de façades, plaques sans recouvrement sur ossature / montage visible, fibres-ciment

Swisspearl Construction – Feuilles planes en fibres-ciment, teintées dans la masse, sans amiante avec aspect gris de ciment (béton)

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	La fourniture et la mise en œuvre des matériaux, en ce compris :

-	Les plaques découpées à dimensions.

-	Toutes les pièces d'angle, d'about et de jonction, de rive, qui font partie du même système.

-	Le raccord aux autres éléments de la construction (p.x. : les ancrages, doguets, ...).

-	L'ajustage et le réglage du revêtement de façade.

-	La fourniture et la pose de la structure portante (ossatures primaire et secondaire) en ce compris les moyens de fixations nécessaires.

###### .13.	Egalement compris dans le poste :

-	La protection préliminaire contre la pollution.

-	L'élimination de toutes les pièces et particules (piercement) et de tous les déchets, résidus d'emballage, etc. de l'installation.

#-	...

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.12.12.	Par m. [m] [QF]

●	Pièces spéciales.

.22.12.22.	Par m². [m²][QF]

●	Plaques en fibrociment.

.22.16.10.	Par pièce. [pc] [QF]

●	Pièces spéciales.

.22.20.	Code de mesurage :

Les mesures indiquées sur les plans et dans les métrés sont strictement indicatives.

Les dimensions sont soigneusement vérifiées et, le cas échéant, réglées

-	Par m² de surface:

-	Par type d’application.

-	Par type, épaiseur et hauteur de profil.

-	Par mètre courant du même type tels que: coins, bords de fenêtres, .

-	Par pièce de même nature telle que: finition de fenêtre, ouvertures de ventilation, ...

##### .30.	MATERIAUX

###### .30.	Références de base :

.30.30	Normes et documents de références :

Les matériaux répondent aux exigences des NBN EN 12467:2012 et addendum A1 (2016).

###### .32.	Caractéristiques ou propriétés des plaques:

#.32.21.	[fabricant]

-	Fabricant :	Swisspearl

-	Marque et type :	Swisspearl Construction

#.32.22.	[neutre]

Panneaux gris, plats, doublement pressés et séchés à l'air, en fibrociment sans amiante (NT), composés de ciment Portland, cellulose, fibres organiques et PVA, de granulats minéraux et d'eau. Pose sans chevauchement, la composition de tous les composants est adaptée les uns aux autres. Ceci s'applique également à tous les éléments du bardage susceptibles d'entrer en contact avec ceux de la structure porteuse..

.32.40.	Caractéristiques déscriptives :

.32.41.	Aspects visuels :

-	Couleur masse : 	gris ciment, comme béton.

-	Forme :	rectangulaire.

-	Finition des bords :	bords equerrées.

-	Structure de surface :	surface lisse et uniforme. Tous les panneaux doivent provenir du même lot de production afin d'éviter toute différence de couleur. Des taches de calcaire peuvent apparaître.

.32.42.	Dimensions :

-	Masse volumique (à sec) :	 ≥1550 Kg/m³

-	Dimensions :	Coupé à la taille selon les spécifications sur les croquis.

-	Epaiseur de plaque :	6 mm; 8 mm ou 10 mm

-	Poids (incl. 5% humi) :	11,3 Kg/m² (6 mm épais.) ou 15,1 Kg/m² (8 mm épais) ou 18,9 Kg/m² (10 mm épais)

.32.43	Tolérances (ref. EN 12467) :

-	Epaiseur :	±10% ± 0,6 (6 mm ep.), ± 0,8 (8 mm ep.), ±1,0 (10 mm ep.)

-	Longueur :	 ±3 mm

-	Largeur :	 ±2 mm

.32.50.	Prestations :

.32.51	ER 1 Caractéristiques méchaniques

-	Module d’élasticité (à sec) :	20 GPa (largeur) en 21 GPa (longueur)

-	Module d’élasticité (humide) :	9 GPa (largeur) en 13 GPa (longueur)

-	Résistance à la flexion (à sec -humide) :	≥22 MPa (largeur) et ≥26 MPa (longueur)

-	Résistance à la flexion (humide) :	≥15 MPa (largeur) et ≥20 MPa (longueur)

.32.60	ER 4 Caractéristiques thermiques :

-	Conductivité thermique :	0,48 W/m.K

-	Coëfficient de dilatation thermique :	0,008 mm/m.K

-	Zone de température :	Max. 150 °C

-	Résistance au gel :	 >100 Cycli, résistant au gel, sans gel.

.32.70	Caractéristiques hygrothermiques :

-	Saturé-sec-saturé :	3 mm/m

-	Absorption d'eau (humide sur sec):	12%

-	Résistance à la vapeur :	127 μ (8 mm), 59,4 μ (10 mm)

.32.90.	Auttres caractéristiques :

-	Durabilité :	Catégorie A

-	Classe de résistance (EN 12467 NT) :	3

-	Classe réaction au feu (EN 13501) :	 A2-s1-d0

###### #.33.	Caractéristiques ou propriétés de la structure portante :

Variante 1 #[Profilés en aluminium]

-	Materiaux:	aluminium.

-	Dimensions profilés: 	Selon l'étude de la charge du vent.

Variante 2 #[Lattes en bois]

-	Materiaux:	bois.

-	Dimensions lattes: 	Selon l'étude de la charge du vent.

###### Suite

###### #.34.	Caractéristiques ou propriétés de l’isolation :

Comme décrit dans ….

-	Materiaux :	...

-	Epaiseur isolation :	… mm.

###### .35.	Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.30.	Caractéristiques des fixations mechaniques :

Les moyens de fixation seront appropriés au modèle de plaque de recouvrement utilisé, au mode de placement préconisé et au type de support réalisé. Le choix des moyens de fixation sera également opéré en fonction de la protection anticorrosion et des valeurs d’arrachement mécanique. A cette fin, les prescriptions du fabricant seront respectées pour autant qu'aucune exigence spécifique ne soit posée suite à une étude de charge au vent. Toutes les pièces d'angle, d'about et de jonction, de rive, … font partie du même système.

##### .40.	EXECUTION

###### .41.	Références de base :

Manutention et stockage sur site :

Les panneaux et leurs accessoires doivent être transportés dans des conditions permettant de les protéger des dommages (soigneusement empilés et ficelés).

Lors de la manutention des panneaux, leurs caractéristiques spécifiques doivent être prises en compte ; ils doivent toujours être couchés du stockage jusqu'au lieu d'assemblage et de fixation. Le stockage sur site doit être réduit au minimum. Les panneaux doivent être stockés à l'ombre, en empilant deux colis maximum.

Les panneaux doivent toujours être stockés sous une bâche.

###### .42.	Conditions générales :

#Utilisation comme panneau de façade :
La façade est ventilée conformément aux instructions du fabricant
“SBE_Swisspearl_Facade_Largo_DIM_BE-FR_2025_01”.

Une attention particulière est portée aux points suivants :

-	Il convient de prévoir des ouvertures de ventilation à la base et en haut de la structure et au-dessus des portes et fenêtres. Ces ouvertures favoriseront également l’évacuation de l’eau hors de la construction.

-	Une ventilation doit être possible sur toute la hauteur de la façade, sans obstacle. Le passage libre pour la ventilation doit être d'au moins 20 mm, soit 200 cm² par mètre carré. Si des profilés perforés en acier, en aluminium ou en plastique sont utilisés, une ouverture de ventilation d'au moins 120 cm² par mètre carré net est requise.

-	Une ouverture de ventilation horizontale d'au moins 12 mm ou 120 cm²  par mètre net doit être maintenue sous les appuis de fenêtre ou autres seuils.

-	La circulation d'air doit être assurée en haut de la façade, qu'elle soit adjacente à un toit ou à une autre structure. Comme en bas, une ouverture de ventilation d'au moins 12 mm ou 120 cm² par mètre carré net est requise.

-	Une ouverture de ventilation horizontale libre doit également être prévue au-dessus des fenêtres et des portes. Cette ouverture doit avoir une largeur minimale de 12 mm. Si des profilés perforés en acier, en aluminium ou en plastique sont utilisés, une ouverture de ventilation d'au moins 120 cm² par mètre carré net est requise.

Pour obtenir des performances optimales à long terme et des caractéristiques esthétiques pour les panneaux de façade, il est essentiel que le système de support soit parfaitement droit dans les directions horizontale et verticale.

-	Tolérance horizontale: +/- 3,0 mm sur une distance de 2 m.

-	Tolérance verticale: +/- 1 mm sur 600 mm, sur une distance 2 m.

Variante 1 #.42.10.	Panneaux de façade sur sous-structure en aluminium

Les panneaux de façade sont installés conformément aux instructions de mise en œuvre fournies dans la brochure du fabricant “SBE_Swisspearl_Facade_Largo_DIM_BE-FR_2025_01”.

Il convient notamment de respecter les points suivants ;

-	Ne jamais installer de panneaux de façade s'étendant sur la longueur de deux profilés en aluminium ou plus. La longueur des panneaux de façade Swisspearl doit correspondre à celle des profilés du système de support.

-	Un vide d'au moins 20 mm doit être ménagé entre l'arrière du panneau de façade et l'avant de l'isolant afin de garantir une ventilation adéquate.

Montage de panneaux de façade Swisspearl sur aluminium, épaiseur 8 mm.

-	Distance max. entre poteaux : 	725 mm.

-	Distance max. entre rivettes : 	725 mm.

-	Type de rivettes: 	4,8 x 18 mm-K15 Swisspearl.

Variante 2 #.42.20.	Panneaux de façade sur sous-structure en bois

Les panneaux de façade sont installés conformément aux instructions de mise en œuvre fournies dans la brochure du fabricant “SBE_Swisspearl_Facade_Largo_DIM_BE-FR_2025_01”.

Il convient notamment de respecter les points suivants ;

-	Les lattes doivent avoir une épaisseur d'au moins 28 mm pour une ventilation efficace.

-	Les liteaux doivent avoir une largeur minimale de 95 mm pour les liteaux de support à un joint et une épaisseur minimale de 45 mm pour les poteaux intermédiaires.

-	Les ouvertures de joint entre les panneaux doivent avoir une largeur d'au moins 8 mm.

Suite

-	Si les panneaux sont découpées sur place, les bords tranchants doivent être poncés. Ces bords coupés ne doivent pas être traités ultérieurement.

#...

##### .50.	COORDINATION

###### .51.	Avant livraison :

Avant de commander les éléments de façade et leurs accessoires, l'entrepreneur est tenu de vérifier s'ils peuvent être livrés dans les dimensions, le type, la couleur et le traitement de surface prescrits dans le dossier d'appel d'offres.

L'entrepreneur en revêtement de façade reçoit de l'architecte toutes les informations concernant :

-	La destination du bâtiment, sa hauteur, sa situation et son implantation, et, en cas échéant, les conditions allégées ou renforcées quant aux règles de "Neige et Vent".

-	Les caractéristiques particulières du milieu ambiant. P.ex. : la proximité d'une usine avec émanations de vapeurs corrosives.

-	Les dimensions et plus particulièrement la hauteur maximale du bâtiment.

-	La marge quant aux modifications dimensionnelles.

-	Le positionnement et la répartition des joints de dilatation et de tassement de la structure.

-	Chaque déformation que le gros œuvre peut subir sous l'effet des surcharges prévues.

-	La mise à la terre de tous les éléments de façade.

-	La distance entre les profilés porteurs (horizontaux et verticaux).

-	La nature de la superstructure (gros œuvre).

-	Les conditions éventuelles pour le démontage.

-	Les éléments complémentaires de l'ossature à fournir par l'entrepreneur du revêtement de façade (poutrelles, traverses, enchevêtrure pour ouvertures).

-	Exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques applicables à la façade.

L'entrepreneur du revêtement de façade présentera à l'architecte, préalablement à toute exécution,

-	Une palette de couleurs et des échantillons des plaques.

-	Les attestations de garanties et autres attestations requises.

#	Des échantillons qui doivent présenter l'aspect moyen, la couleur et l'état de surface de la livraison.

-	Exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques pour les façades.

###### .53.	Pendant l’exécution :

.53.20.	Conditions préalables :

La structure de support doit être suffisamment solide et épaisse pour pouvoir fixer en toute sécurité les éléments d'ancrage des plaques par rapport aux forces auxquelles elles seront soumises, à savoir, des forces de compression, de flexion, de cisaillement. Avant de commencer avec l'exécution, l'entrepreneur doit vérifier la stabilité générale de la construction de soutien.

##### .60.	CONTROLE ET AGREATION

.61.	Avant livraison :

Le fabricant peut fournir un rapport EPD et un certificat OHSAS 18001.

.61.60.	Epreuves :

En cas de doute sur l'origine ou les propriétés d'un ou plusieurs composants, le client est autorisé à effectuer des tests préliminaires dans un laboratoire reconnu. Si les échantillons ne répondent pas aux exigences, tous les coûts de recherche sont à la charge de l'entrepreneur..

###### .63.	Pendant l’exécution :

L'entrepreneur doit veiller à ce que la ligne visuelle des extrémités des plaques, des joints et des fixations soit respectée.

###### .65.	Après l’exécution :

…

Applications variantes possibles ou suggestions de la société Swisspearl

- 	Les panneaux Construction peuvent également être installés avec chevauchement. Pour obtenir les instructions d'installation, veuillez contacter le fabricant.

- 	La fixation des panneaux de construction est possible, qu'elle soit aveugle ou visible. Veuillez consulter le fabricant pour obtenir les instructions concernant :

-	la fixation par colle ;

-	la fixation par rivets aveugles ;

-	toute autre fixation s'écartant de la technique de vissage décrite.

# SWISSPEARL - postes pour le métré

Swisspearl Construction – Feuilles planes en fibres-ciment, teintées dans la masse, sans amiante avec aspect gris de ciment (béton)

#### P1	Feuilles en fibres-ciment, [dimension] [couleur]	QP	[m²]

#### P2	Sous-structure [matériaux]	PM	[1]

#### P3	Isolation [matériaux] [épaiseur]	PM	[1]

#### P4	Fixations mecaniques [type]	PM	[1]

#### P5	Système de collage [type]	PM	[1]

#### P6	Sealeur	PM	[1]

#### P7	Pièces speciales [type]	FH	[st]

#### #P8	…	PM	[1]

# Normes et documents de référence

.30.30	Normes et documents de références:

>NBN EN 12467:2012 et addendum A1 (2016) - Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (éd. 3).

.32.42.	Dimensions:

Pour Memoire

Epaiseur 	Largeur 	Longueur

Panneau bords equerrées	8 mm		1200 mm 	2500 ou 3500 mm

Panneau bords equerrées	10  mm	1200 mm 	3050 mm

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tél.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Avertissement
Toutes les informations contenues dans le présent document de spécifications sont valables à la date de publication en Belgique/Luxembourg et remplacent toutes les éditions précédentes en Belgique/Luxembourg. Swisspearl décline toute responsabilité quant à la compatibilité entre les produits Swisspearl, y compris le cas échéant le système de fixation Swisspearl, et tout système porteur ou structure de support sous-jacent.

Swisspearl souligne la nécessité de faire évaluer, vérifier et calculer, pour chaque construction individuelle, la compatibilité entre les produits Swisspearl et tout système de fixation ou structure d’un autre fabricant, par le fabricant ou un ingénieur spécialisé.

Les présentes spécifications ne sont pas exhaustives, et les directives générales locales de Swisspearl concernant l’installation doivent toujours être prises en considération.