## 18.42.50.  	Revêtements de façades, plaques sur ossature, gén.

### 18.42.50.¦261.2-.¦.. Revêtements de façades, plaques sans recouvrement sur ossature, ciment renforcé par voile de fibres

Swisspearl PermaBASE – plaques de construction à base de ciment avec granules de PS, renforcé d’un voile de fibres de verre, comme support pour plaquettes de parement, enduit décoratif …

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	La fourniture et la mise en œuvre des matériaux, en ce compris :

-	Les plaques découpées à dimensions.

-	Toutes les pièces d'angle, d'about et de jonction, de rive, qui font partie du même système.

-	Le raccord aux autres éléments de la construction (p.x. : les ancrages, doguets, ...).

-	L'ajustage et le réglage du revêtement de façade.

-	La fourniture et la pose de la structure portante (ossatures primaire et secondaire) en ce compris les moyens de fixations nécessaires.

###### .13.	Egalement compris dans le poste :

-	La protection préliminaire contre la pollution.

-	L'élimination de toutes les pièces et particules (piercement) et de tous les déchets, résidus d'emballage, etc. de l'installation.

#-	...

###### .14.	Non inclus dans cet article :

-	Finition parement, enduit, etc.

Ces travaux sont réalisés conformément aux spécifications ….

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.12.22.	Par m². [m²][QF]

●	panneaux à base de ciment, renforcé d’un voile de fibres de verre.

.22.20.	Code de mesurage :

Les mesures indiquées sur les plans et dans les métrés sont strictement indicatives.

Les dimensions sont soigneusement vérifiées et, le cas échéant, réglées

-	Par m² de surface:

-	Par type d’application.

-	Par type de plaques.

##### .30.	MATERIAUX

.30.30	Normes et documents de références :

Les matériaux répondent aux exigences des NBN EN 12467:2012 et addendum A1 (2016).

###### .32.	Caractéristiques ou propriétés des plaques:

#.32.21.	[fabricant]

-	Fabricant :	National Gypsum Company

-	Marque et type :	PermaBASE

#.32.22.	[neutre]

Panneaux de construction léger, à base de ciment Portland et granules PS, renforcé par un voile de fibres de verre en haut en en bas.

Le panneau offre un support idéal pour l’enduit décoratif ou le collage de plaquettes, la pierre naturelle ou le carrelage céramique en application extérieure.

Permabase convient également comme plaque d’appui pour la pose directe de carrelage en céramique dans les endroits humides.

Les rives arrondies, issues de la technologie exclusive EdgeTech®, permettant de poser les vis plus près du bord.

.32.40.	Caractéristiques déscriptives :

.32.41.	Aspects visuels :

-	Couleur masse : 	gris ciment.

-	Forme :	rectangulaire.

-	Finition des bords :	bords equerrées.

-	Structure de surface :	surface uniforme.

.32.42.	Dimensions :

-	Masse volumique (à sec) :	 ≥1154 Kg/m³

-	Dimensions:	splaques standard 1200 mm x 2800 mm, ou scié sur mesure selon specifications sur plan détaillé.

-	Epaiseur de plaque:	12,5 mm

-	Poids:	14,7 Kg/m²

.32.43	Tolérances (ref. EN 12467) :

-	Epaiseur :	±0,8 mm

-	Longueur :	 ±3 mm

-	Largeur :	 ±3 mm

.32.50.	Prestations mécaniques :

-	Module d’élasticité :	3500 MPa

-	Résistance à la flexion :	≥6,9 MPa

-	Résistance à la traction :	≥8,22 N/mm2

.32.60	ER 4 Caractéristiques thermiques :

-	Conductivité thermique :	0,30 W/m.K

-	Coëfficient de dilatation thermique :	0,013 mm/m.K

-	Zone de température :	… °C

.32.70	Caractéristiques hygrothermiques :

-	Absorption d'eau (humide sur sec):	<8%

.32.90.	Auttres caractéristiques :

-	Classe réaction au feu (EN 13501) :	 A1

###### #.33.	Caractéristiques ou propriétés de la structure portante :

Variante 1 #[Profilés en aluminium]

-	Materiaux:	aluminium.

-	Dimensions profilés: 	Selon l'étude de la charge du vent.

Variante 2 #[Lattes en bois]

-	Materiaux:	bois.

-	Dimensions lattes: 	Selon l'étude de la charge du vent.

###### Suite

###### #.34.	Caractéristiques ou propriétés de l’isolation :

Comme décrit dans ….

-	Materiaux :	...

-	Epaiseur isolation :	… mm.

###### .35.	Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.30.	Caractéristiques des fixations mechaniques :

Les moyens de fixation seront appropriés au modèle de plaque de recouvrement utilisé, au mode de placement préconisé et au type de support réalisé. Le choix des moyens de fixation sera également opéré en fonction de la protection anticorrosion et des valeurs d’arrachement mécanique. A cette fin, les prescriptions du fabricant seront respectées pour autant qu'aucune exigence spécifique ne soit posée suite à une étude de charge au vent. Toutes les pièces d'angle, d'about et de jonction, de rive, … font partie du même système.

##### .40.	EXECUTION

###### .41.	Références de base :

Manutention et stockage sur site :

Les panneaux et leurs accessoires doivent être transportés dans des conditions permettant de les protéger des dommages (soigneusement empilés et ficelés).

Lors de la manutention des panneaux, leurs caractéristiques spécifiques doivent être prises en compte ; ils doivent toujours être couchés du stockage jusqu'au lieu d'assemblage et de fixation. Le stockage sur site doit être réduit au minimum. Les panneaux doivent être stockés à l'ombre, en empilant deux colis maximum.

Les panneaux doivent toujours être stockés sous une bâche.

###### .42.42	Conditions générales :

-	Toutes les structures doivent être conformes aux normes de construction locales et conçues pour supporter une flèche maximale admissible de L/360.

-	Installez les panneaux PermaBASE en serrant les extrémités et les bords sans forcer. Décalez les joints d'extrémité d'une rangée à l'autre. Enfoncez les fixations d'abord dans le panneau de ciment, en progressant vers les extrémités et les bords. Pour les murs, espacez les fixations de 20 cm maximum d'axe en axe, les fixations de bord étant à au moins 9 mm et à moins de 16 mm des extrémités et des bords.

-	Toujours couper ou rainurer les panneaux PermaBASE sur leur face rugueuse.

Renforcement des joints :

Appliquez le mastic de collage à la truelle pour remplir complètement les joints biseautés et les interstices entre les panneaux. Pour les joints non biseautés, appliquez une couche de mastic de collage de 15 cm de large et d’environ 1,5 mm d’épaisseur sur toute la surface du joint. Enfoncez immédiatement une armature en fibre de verre résistante aux alcalis de 10 cm de large dans le mastic de collage appliqué sur tous les joints et laissez durcir. Appliquez le même mastic de collage sur les angles, les joints de dilatation, les moulures et autres accessoires.

Remplacez le mastic de collage par des fixations afin de les dissimuler complètement.

Barrière d’étanchéité :

Bien que les panneaux PermaBASE ne soient pas affectés par l’humidité, une barrière d’étanchéité à l’eau et à l’air (BEA) doit être appliquée pour protéger la cavité. Le type et la pose spécifiques sont déterminés en concertation avec le fournisseur, Swisspearl.

#Application avec plaquettes de parement :

Une attention particulière doit être portée aux points suivants :

Joints de dilatation :

-	Un joint de dilatation doit être installé aux endroits suivants : aux joints de dilatation de la structure ou du bâtiment (interrompre toutes les solives derrière le joint) ; lorsque des panneaux de matériaux différents se rejoignent ; à chaque séparation d'étage.

-	Placer des joints de dilatation dans les angles des ouvertures de portes et de fenêtres.

- 	Les joints de dilatation sont espacés d'une distance maximale de 3,6 mètres.

Ventilation :

La façade est ventilée conformément aux instructions du fabricant, cavité verticale ininterrompue min. de 200 cm2/m et entrée et sortie verticales de 100 cm2/m..

#Application avec enduit décoratif :

Une attention particulière doit être portée aux points suivants :

- 	Un joint de dilatation doit être installé aux endroits suivants : aux joints de dilatation de la structure ou du bâtiment (interrompre toutes les solives derrière le joint) ; lorsque des panneaux de matériaux différents se rejoignent ; à chaque séparation d'étage.

- 	Poser des joints de dilatation dans les angles des ouvertures de portes et de fenêtres. Les joints de dilatation sont espacés d'une distance maximale de … mètres.

-  …

Ventilation :

La façade est ventilée conformément aux instructions du fabrikant, cavité verticale ininterrompue min. de 200 cm2/m et entrée et sortie verticales de 100 cm2/m.

Variante 1 #.42.10.	Panneaux de façade sur sous-structure en aluminium

Les panneaux de façade sont installés conformément aux instructions de mise en œuvre fournies dans la brochure du fabricant “…”. Il convient notamment de respecter les points suivants ;

-	Les bords/extrémités de PermaBASE parallèles à la structure doivent être soutenus en continu. Si nécessaire, prévoir des cales supplémentaires pour assurer la bonne fixation de PermaBASE.

-	Ne jamais installer de panneaux de construction dont la longueur dépasse celle de deux profilés en aluminium ou plus. Adapter la longueur des panneaux de façade Swisspearl à celle des profilés du système de support.

-	Un vide d'au moins 20 mm doit être ménagé entre l'arrière du panneau de construction et l'avant de l'isolant pour garantir une ventilation adéquate.

Variante 2 #.42.20.	Panneaux de façade sur sous-structure en bois

Les panneaux de façade sont installés conformément aux instructions de mise en œuvre fournies dans la brochure du fabricant “…”. Il convient notamment de respecter les points suivants ;

-	Les lattes doivent avoir une épaisseur d'au moins 28 mm pour une ventilation efficace.

-	Les liteaux doivent avoir une largeur minimale de 95 mm pour les liteaux de support à un joint et une épaisseur minimale de 45 mm pour les poteaux intermédiaires.

-	Les ouvertures de joint entre les panneaux doivent avoir une largeur d'au moins 8 mm.

Suite

##### .50.	COORDINATION

###### .51.	Avant livraison :

Avant de commander les éléments de façade et leurs accessoires, l'entrepreneur est tenu de vérifier s'ils peuvent être livrés dans les dimensions, le type, la couleur et le traitement de surface prescrits dans le dossier d'appel d'offres.

L'entrepreneur en revêtement de façade reçoit de l'architecte toutes les informations concernant :

-	La destination du bâtiment, sa hauteur, sa situation et son implantation, et, en cas échéant, les conditions allégées ou renforcées quant aux règles de "Neige et Vent".

-	Les caractéristiques particulières du milieu ambiant. P.ex. : la proximité d'une usine avec émanations de vapeurs corrosives.

-	Les dimensions et plus particulièrement la hauteur maximale du bâtiment.

-	La marge quant aux modifications dimensionnelles.

-	Le positionnement et la répartition des joints de dilatation et de tassement de la structure.

-	Chaque déformation que le gros œuvre peut subir sous l'effet des surcharges prévues.

-	La mise à la terre de tous les éléments de façade.

-	La distance entre les profilés porteurs (horizontaux et verticaux).

-	La nature de la superstructure (gros œuvre).

-	Les conditions éventuelles pour le démontage.

-	Les éléments complémentaires de l'ossature à fournir par l'entrepreneur du revêtement de façade (poutrelles, traverses, enchevêtrure pour ouvertures).

-	Exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques applicables à la façade.

L'entrepreneur du revêtement de façade présentera à l'architecte, préalablement à toute exécution,

-	Une palette de couleurs et des échantillons des plaques.

-	Les attestations de garanties et autres attestations requises.

#	Des échantillons qui doivent présenter l'aspect moyen, la couleur et l'état de surface de la livraison.

-	Exigences thermiques, hygrométriques et acoustiques pour les façades.

###### .53.	Pendant l’exécution :

.53.20.	Conditions préalables :

La structure de support doit être suffisamment solide et épaisse pour pouvoir fixer en toute sécurité les éléments d'ancrage des plaques par rapport aux forces auxquelles elles seront soumises, à savoir, des forces de compression, de flexion, de cisaillement. Avant de commencer avec l'exécution, l'entrepreneur doit vérifier la stabilité générale de la construction de soutien.

##### .60.	CONTROLE ET AGREATION

.61.	Avant livraison :

Le fabricant peut fournir un rapport EPD.

.61.60.	Epreuves :

En cas de doute sur l'origine ou les propriétés d'un ou plusieurs composants, le client est autorisé à effectuer des tests préliminaires dans un laboratoire reconnu. Si les échantillons ne répondent pas aux exigences, tous les coûts de recherche sont à la charge de l'entrepreneur..

###### .63.	Pendant l’exécution :

L'entrepreneur doit veiller à ce que la ligne visuelle des extrémités des plaques, des joints et des fixations soit respectée.

###### .65.	Après l’exécution :

…

Applications variantes possibles ou suggestions de la société Swisspearl

- 	Les panneaux Permabase peuvent également servir de supports pour les cloisons intérieures, pour la pose de carrelage, etc. Consultez le fournisseur des panneaux de construction pour les instructions d'installation.

# SWISSPEARL - postes pour le métré

Swisspearl PermaBASE – plaques de construction à base de ciment avec granules de PS, renforcé d’un voile de fibres de verre, comme support pour plaquettes de parement, enduit décoratif …

#### P1	plaques de construction, [dimension] [couleur]	QP	[m²]

#### P2	Sous-structure [matériaux]	PM	[1]

#### P3	Isolation [matériaux] [épaiseur]	PM	[1]

#### P4	Fixations mecaniques [type]	PM	[1]

#### P5	Système de collage [type]	PM	[1]

#### #P6	…	PM	[1]

# Normes et documents de référence

.30.30	Normes et documents de références:

>NBN EN 12467:2012 et addendum A1 (2016) - Plaques planes en fibres-ciment - Spécifications du produit et méthodes d'essai (éd. 3).

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tél.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Avertissement
Toutes les informations contenues dans le présent document de spécifications sont valables à la date de publication en Belgique/Luxembourg et remplacent toutes les éditions précédentes en Belgique/Luxembourg. Swisspearl décline toute responsabilité quant à la compatibilité entre les produits Swisspearl, y compris le cas échéant le système de fixation Swisspearl, et tout système porteur ou structure de support sous-jacent.

Swisspearl souligne la nécessité de faire évaluer, vérifier et calculer, pour chaque construction individuelle, la compatibilité entre les produits Swisspearl et tout système de fixation ou structure d’un autre fabricant, par le fabricant ou un ingénieur spécialisé.

Les présentes spécifications ne sont pas exhaustives, et les directives générales locales de Swisspearl concernant l’installation doivent toujours être prises en considération.