## 32.41.10.  	Couvertures de toitures, ardoises, gén.

## 32.41.10.¦261.3.¦..   	Couvertures de toitures, ardoises en fibrociment

Swisspearl Dolmen – Ardoises de toiture en fibrociment sans amiante, à surface lisse et à bords droits, avec homologation ATG

##### .10.	DESCRIPTION

###### .12.	Les travaux comprennent :

-	Le relevé sur place des dimensions, ou l’exécution suivant les plans.

-	La livraison et le placement des ardoises et ardoises spéciales, y compris le lattage et les accessoires ou éléments de fixation.

-	La livraison et le placement du faîtage, arêtiers, noues, brisures, raccordements aux autres matériaux de couvertures, à la façade.

-	L’évacuation des déchets, restes d’emballage, etc.

-	La protection provisoire des parties de la toiture non couvertes.

-	Le placement des mesures de protection propres aux travaux et leur enlèvement après travaux.

#	Pose des échafaudages et étanchéités provisoires nécessaires au placement des ardoises ainsi que leur évacuation après travaux.

#	La livraison et le placement de crochets d’échelles.

##### .20.	CODE DE MESURAGE

###### .22.	Mode de mesurage :

.22.10.	Unité de mesurage :

.22.12.12.	Par m. [m] [QP]

●	Connexions.

●	Finition des bords

●	Fentes, planches de bordure, chevrons …

.22.12.22.	Par m². [m²][QP]

●	Ardoises.

.22.16.10.	Par unité [pc] [QP]

●	Crochets d'échelle.

●	Pièces spéciales.

.22.20.	Code de mesurage :

Les mesures indiquées sur les plans et le tableau sont purement indicatives.

Les dimensions sont minutieusement contrôlées au préalable et réglées si nécessaire.

-	Par m2, (calcul de la surface effective à couvrir sans tenir compte des recouvrements prescrits).

La surface à couvrir devra être mesurée dans le plan de la face inférieure de la couverture de toiture. S’il existe un plancher ou toute autre sous-toiture fermée, la face supérieure de celui-ci sera considérée comme la surface inférieure de la couverture.

-	Par m, pour les abouts, jonctions et raccords tels que : faîtes, arêtiers, chéneaux, brisures, raccordements à d’autres éléments de couverture, rives, ...

##### .30.	MATERIAUX

###### .32.	Caractéristiques ou propriétés générales des ardoises :

.32.20.	Caractéristiques de base :

#.32.21.	[fabricant]

-	Fabricant :	Swisspearl fabriek Beroun 3 (Tsjechië)

-	Fournisseur :	Swisspearl

-	Nom de marque :	Dolmen

#.32.22.	[neutre]

Ardoises avec surface très lisse et bords droits, à base de Portland Portland, agrégats minéraux, fibres de processus et de renforcement, sans fibres d'amiante, sans reflets ni minéraux oxydables.

-	Les ardoises sont conformément les prescriptions de la STS 34 et disposent d’un ATG 23/2548 et un certificat de test CE.

-	Processus de production : 	Des couches minces de fibrociment sont pressées ensemble sous une pression énorme avant d'être lentement séchées à l'air pendant plusieurs semaines.

.32.40.	Caractéristiques déscriptives :

.32.41.	Aspects visuels :

-	Forme :	Selon le métré, sont disponible : rectangulaire, rectangulaire  à angles coupés, en diamant.

-	Couleur de la masse : 	Gris

-	Couleur de surface :	selon le foraat, disponible en: Gris foncé; Gris ardoise; Basalte; Gris clair; Taupe; Marron.

-	Traitement de surface : 	Une fois durcies, les ardoises reçoivent une couche d'usure colorée de masse sur le côté visible, après quoi un apprêt légèrement pigmenté est obtenu sur le devant et le dos. Ensuite, le devant et les bords sont pulvérisés avec une résine acrylique synthétique qui détermine la couleur finale.

Enfin, le dos est pourvu d'une couche de cire pour un traitement facile.

-	Structure de surface :	Surface plane, lisse

.32.42.	Dimensions:

-	Densité: 	1850 kg/m³

-	Dimensions :	selon métré (voir le Pour Memoire)

-	Epaisseur de l’ardoise :	4 mm nominal

.32.	Tolérances dimensionnelles (réf. EN 12467) :

-	Épaisseur :	-0,4 mm en +1 mm

-	Longueur : 	 ±3 mm

-	Largeur :	 ±3 mm

.32.60.	Autres propriétés :

-	Réaction au feu :	Euroclasse A2-s1,d0  suivant NBN EN 13501-1

-	…

###### .35.	Caractéristiques ou propriétés des autres composants :

.35.10.	Caractéristiques ou propriétés des toitures sous-jacente :

Variante 1

Sous-plancher incluse dans l'article …

Variante 2

Des lattes en PNG, #nr 414#...#  qui ont subi un traitement fongicide et insecticide, procédé A1 selon la norme STS 34.03.61.1. La section de la latte est adaptée à la forme et à l'épaisseur des ardoises, à la distance entre les chevrons et à la pente du toit.

-	Section minimale: 	Selon l’étude de la charge du vent.

###### Suite

.35.20.	Caractéristiques ou propriétés des fixations mécaniques:

Les fixations mécaniques suivantes peuvent être utilisées

-	Clous en cuivre rouge, 2 par ardoise, longueur 25 mm.

-	Supports en cuivre; diamètre 3 mm; longueur selon revêtement. Ces supports sont soit enfoncés dans les lattes, soit suspendus derrière celles-ci.

-	Crochets inoxydables; diamètre 2,5 mm; longueur selon revêtement. Ces crochets sont soit enfoncés dans les lattes, soit suspendus derrière celles-ci.

Pour Memoire:

-	Pour la bonne fixation en fonction de la structure porteuse, consultez le fournisseur d'ardoise..

##### .40.	EXECUTION

###### .42.	Conditions générales :

Les travaux sont réalisés conformément aux exigences de la norme STS 34, partie 1, complétées par les instructions du fabricant. Les travaux doivent être conformes aux exigences des normes TV 195 et TV 219.

Les ardoises inférieures en surface à une demi-ardoise ne pourront être mises en oeuvre. Pour cela, les ardoises adjacentes seront réduites en largeur sur la même ligne.

###### .44.	Mode de placement :

La mise en œuvre est effectuée conformément aux instructions du fabricant et conformément à la réglementation ATG 23/2548.

Pour Memoire:

Quelle que soit la méthode d’installation, une ventilation naturelle réduit les risques de moisissures et d’humidité pouvant parfois se former dans les charpentes. Pour éviter tout dommage, les ardoises en fibrociment nécessitent une ventilation adéquate.

.44.10.	Pose :

Les ardoises sont installées selon les réglementations NBN B 44-001 et NIT 219 du CSTC #avec double couverture. # avec double couvercle avec joint ouvert. # avec couverture horizontale. #en forme de diamant avec chevauchement unique

Les ardoises ont une couverture de ... mm selon STS 34.21.25. ou le mentionner dans CSTC NIT 195 (1995). Le revêtement de tous les boucliers de toit est le même que celui avec le plus grand revêtement.

Le long des fentes, des planches de bordure, des chevrons d'angle et d'autres bords similaires, les coins extérieurs des ardoises sont coupés pour diriger l'eau vers la toiture.# Les arêtiers seront réalisés suivant les STS 34.21.32 avec une finition

#	de solins en plomb, recourbées sur la latte arêtière

#	de solins en plomb, sur le côté avec un recouvrement d’ardoises de raccord.

#	de solins en plomb et ardoises recoupées #en biseau

#	d’ardoises recoupées, réalisées avec des ardoises biseautées

# Les chéneaux seront réalisés suivant les STS 34.21.33

#	exécution ouverte avec bandes de plomb # creux-ressorts avec exécution des joints à l’aide de solins de plomb.

#	chéneau rond avec liaison à l’aide d’ardoises recoupées.

# Les rives seront réalisées suivant les STS 34.21.34.2

#	rives latérales libres avec bardeaux d’ardoise naturelle.

#	rives latérales libres.

#	La rive de tête sera réalisée à l’aide #d’une bavette de plomb. #d’ardoises naturelles #d’une cadre métallique #d’un gouttière.

#	Les crochets d'échelle sont conformes à la norme STS 34.21.4 avec un diamètre d'au moins 16 mm et sont installés tous les 2,50 m le long de la plus grande pente.

##### .50.	COORDINATION

###### .51.	Avant livraison :

L'entrepreneur est tenu de vérifier si les panneaux de façade, les ferrures, les fixations, ... peuvent être fournis dans les formes, dimensions et modèles.

###### .53.	Pendant l'exécution :

Compte tenu des risques d’infiltration, un raccordement étanche à la pluie (p.ex. un solin en plomb) devra être assuré au niveau des interruptions de la toiture (cheminées, fenêtres de toiture, ...). Pour cela, toutes mesures seront prises pour assurer l’évacuation des éventuelles eaux d’infiltration vers l’extérieur ou vers la gouttière.

.53.20.	Conditions préalables :

La structure portante doit être suffisamment résistante et épaisse pour pouvoir fixer solidement les éléments d'ancrage des plaques par rapport aux forces auxquelles elles seront soumises, à savoir écrasement, flexion, cisaillement. Avant de commencer l'exécution, l'entrepreneur doit vérifier la stabilité générale de la structure portante.

###### .55.	Avec d'autres postes:

La mise en œuvre de cet élément peut être coordonnée avec la mise en œuvre des éléments suivants :

#-	Les études, les plans d'implémentation, les détails d'implémentation et les plans d'exécution.

#-	La livraison et le placement du squelette primaire.

#-	La livraison et l'installation de la structure porteuse secondaire de la toiture et de ses fixations.

##### .60.	CONTROLE ET AGREATION

###### .61.	Avant livraison :

Avant la mise en place de la couverture, l’entrepreneur vérifiera la conformité aux plans et aux prescriptions de la structure de toiture, et si une exécution irréprochable des travaux peut être assurée. Dans le cas contraire, il informera l’architecte en temps utile pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires.

Dans le cas où les défauts portent atteinte à plus de 1/3 de la surface totale, la couverture devra être intégralement refaite.

L'entrepreneur est tenu d'exécuter les travaux dans les cinq jours suivant la réception de l'ordre de commencement. Tout dommage résultant d'un démarrage tardif des travaux de toiture sera à sa charge.

Outre les dispositions générales mentionnées dans l'article général, les points suivants s'appliquent aux ardoises :

-	L’entrepreneur prendra soin de présenter à l’architecte, avant la pose des ardoises :

-	des échantillons d’ardoises.

-	une attestation ATG valable. (15/2548).

###### .62.	A la livraison :

Les certificats suivants soulignent la qualité des ardoises :

- 	Ardoises en fibrociment standard EN492. Les ardoises appartiennent à la classe de résistance la plus élevée.

- 	Système de gestion de la qualité ISO 9001. Toutes les ardoises peuvent être tracées dans notre système de production.

- 	Système de gestion environnementale ISO 14001. Les déchets pendant la production sont réduits au minimum. Les fibres de bois proviennent des forêts FSC.

- 	Calcul de l'impact environnemental EPD selon ISO 14025. Le calcul devait être appliqué dans les projets «verts».

- 	Détermination de la réaction au feu selon EN13501-1: A1. Ce qui signifie que les ardoises ne contribuent pas au feu.

- 	Déclaration CE selon le règlement européen sur les produits de construction CPR 305/2011 / EU.

La livraison des ardoises sera approuvée si :

-	l’épaisseur moyenne est au moins égale l’épaisseur minimale (e) considérée dans le tableau 1 de la TV 195 (1995)

(ep,m >= e)

-	l’épaisseur des ardoises est suffisamment régulière est :

-	et < 1.12 ep,m

-	0.7 etmax <= et <= 1,25 etmin.

-	les bosses et irrégularités de surface restent limitées,

pour lesquelles :

-	epm : le centième de l’épaisseur de cent ardoises, mesurée verticalement sur une palette non défaite.

-	et : le cinquantième de la hauteur d’une pile de 50 ardoises soigneusement empilées, prises de façon aléatoire dans plusieurs palettes.

-	etmin : le cinquième de l’épaisseur des 5 ardoises les plus fines prises dans une pile de 50 ardoises.

-	etmax : le cinquième de l’épaisseur des 5 ardoises les plus épaisses prises dans une pile de 50 ardoises.

###### .65.	Après l’exécution:

…

# SWISSPEARL - postes pour la métré

Swisspearl Dolmen – Ardoises de toiture en fibrociment sans amiante, à surface lisse et à bords droits, avec homologation ATG

#### P1	Ardoises [dimensions] [pose]	QP	[m²]

#### P2	Structure sous-jacente [materiaux]	PM	[1]

#### P3	Fixations (Méchaniques) [type]	PM	[1]

#### P4	Bords, rives, solins, … [type]	QF	[m]

#### P5	Accessoires spéciaux, crochets d’échelle [type]	QF	[st]

#### #P6	…		PM	[1]

# Normes et documents de références

>STS 34 (1971) - Couvertures de bâtiments - Couvertures en tuiles et en ardoises. (+ add. 1982 & 1984)

#.32.22.	[neutre]

Pour mémoire :

Les ardoises sont disponibles en différentes couleurs selon leurs dimensions

- 	60 x 40 Ardoise avec coins biseautés: gris foncé

-	60 x 30 Ardoise avec coins chanfreinés: gris foncé, gris ardoise, marron

-	60 x 32 Ardoise avec coins biseautés: gris foncé, gris ardoise, , basalte, taupe

-	45 x 30 Ardoise avec coins chanfreinés: gris foncé

-	45 x 32 Ardoise avec coins chanfreinés: gris foncé, gris ardoise

-	40 x 27 Ardoise rectangulaire: gris foncé, gris ardoise

- 	40 x 40 x10 Ardoise en forme de losange avec 3 trous pour le toit: gris foncé

-	40 x 40 x 5 Ardoise en forme de losange avec 3 trous pour façade: gris naturel, gris, gris foncé

- 	60 x 30 Ardoise horizontale pour façade: gris foncé, gris ardoise

###### .42.	Conditions générales :

> NIT 195 - Toitures en ardoises naturelles. 1ère Partie: Conception et mise en oeuvre (CSTC, 1995)

> NIT 219 - Toitures en ardoises : Conception et exécution des ouvrages de raccord (CSTC, 2001)

SWISSPEARL

Kontichsesteenweg 50

BE-2630 Aartselaar

Tél.: +32 (0)3 292 30 10

Fax: +32 (0)3 294 48 70

info@swisspearl.com

www.swisspearl.com

Avertissement
Toutes les informations contenues dans le présent document de spécifications sont valables à la date de publication en Belgique/Luxembourg et remplacent toutes les éditions précédentes en Belgique/Luxembourg. Swisspearl décline toute responsabilité quant à la compatibilité entre les produits Swisspearl, y compris le cas échéant le système de fixation Swisspearl, et tout système porteur ou structure de support sous-jacent.

Swisspearl souligne la nécessité de faire évaluer, vérifier et calculer, pour chaque construction individuelle, la compatibilité entre les produits Swisspearl et tout système de fixation ou structure d’un autre fabricant, par le fabricant ou un ingénieur spécialisé.

Les présentes spécifications ne sont pas exhaustives, et les directives générales locales de Swisspearl concernant l’installation doivent toujours être prises en considération.