| Swisspearl Nordic AS Swisspearl Bølgeplater/takplater |  |  |  |  | Bygningsplater 1040 Nobb modul: 21083977 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PROSJEKT |  |  |  |  |  |  |
| Entreprenør / utførende: Prosjekt / adresse: Bruksområde / bygningsdel: |  |  |  |  |  |  |
| 2. PRODUKTBESKRIVELSE |  |  |  |  |  |  |
| Swisspearl fremstilles av Portlandsement, uorganisk fillermateriale (marmorstøv) med armering av cellulosefibre, polypropylenfibre og vannavstøtende midler. Produktet har meget god motstandsevne mot svovelholdig luft, og ubehandlede platerpåvirkes ikke av UV stråling. Platen tåler tempraturer opptil +150 grader Celsius, selv over lang tid. Platen er ikke brennbar, frostsikker og tåler aggressive miljøer. Brannklassifisering: Alle profiler A2-s1,d0 og som brannmessig egnet taktekking BROOF (t2) (klasse T taktekking) Produktidentifisering: Varenr. / produkt / dim.: |  |  |  |  |  |  |
| Fargekode: Kvalitet / sortering / klasse: Overflatebehandling: Vedlegg / dokumentasjon: |  |  |  |  |  |  |
| 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD |  |  |  |  |  |  |
| Foreligger serviceavtale? | NEI |  | JA | Hvis ja, firma: |  |  |  |
| Rengjøring og rengjøringsmetoder Overflaten vaskes med rent vann. 10% eddiksyre i vannet kan benyttes for vanskeligere flekker, eventuelt med mild husholdningssåpe. Til rensing av tak kan man bruke vann og midler mot grønske til dette formål, som er i handelen. Ettersyn/kontroll Ingen rutiner. Vedlikeholdsinstruks og –intervall Produktet krever ikke vedlikehold. Av estetiske grunner kan det være nødvendig å rense taket for smuss og grønskebelegg. Se ”Rengjøring og rengjøringsmetoder”. |  |  |  |  |  |  |

| Swisspearl Nordic AS | Bygningsplater | 1040 |
| --- | --- | --- |
| Swisspearl Nordic AS |  |  |
| 4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER |  |  |
| Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger |  |  |
| Test på aldringsbestandighet, ved akselererende aldringsprøver som tilsvarer 20 år, viste ingen forringelse av platens egenskaper. |  |  |
| Garanti |  |  |
| 20 år, se egne bestemmelser |  |  |
| Fuktbestandighet |  |  |
| Produktet er fuktbestandig. Vanndampmotstandforbølgeplater: ca 5 GPa s m2/kg. |  |  |
| Renholdsvennlighet |  |  |
| «God» (dvs. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f. eks. en plan, glatt vaskbar overflate). |  |  |
| 5. MILJØPÅVIRKNING |  |  |
| Ressursutnyttelse |  |  |
| Produktet består av fornybare og ikke fornybare ressurser. |  |  |
| Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi |  |  |
| Foreligger ikke. |  |  |
| Emisjon |  |  |
| Se HMS-FAKTA. |  |  |
| 6. HMS-REFERANSER |  |  |
| Fuktet støv virker irriterende på slimhinnene, øynene og/eller hud. Bruk vernebriller, støvmaske og avsug. Puster man inn kvarts i store mengder over lengre perioder, vil det kunne føre til en forhøyet risiko for lungesykdom. |  |  |
| Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. |  |  |
| Platene er ikke brennbare, frostsikker og tåler aggressive miljøer. Produktet er ikke stabilt ovenfor syre. |  |  |
| 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 |  |  |
| Avfallstype: Stein, grus, sand o.l. |  |  |
| Avfallshåndtering: Deponering. |  |  |
| Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. |  |  |
| Kode for avfallsbehandling: 1601 ¦ 1000 ¦ 0600 ¦ _ _ _ _ |  |  |
| Øvrige opplysninger |  |  |
| – |  |  |
| 8. TEKNISK SERVICE |  |  |
| Produsent/importør | Swisspearl Nordic as |  |
| Organisasjonsnr. | NO 92 973 471 MVA |  |
| Postadresse | Postboks 52 skøyen |  |
| Postnr. og poststed | 0212 Oslo |  |
| Telefon | 22 43 05 00 |  |
| E-post | info@swisspearl.no |  |
| Internettadresse | www.swisspearl.no |  |